| Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АЗ05 | 04.03.2016 | бессрочно |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений (оценки) химического фактора

| № | 8345 - Х |  | 09.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения Республика Бурятия " ГБУЗ Прибайкальская Центральная районная больница"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671260.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действие поверки | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м) | 275 | С-АКЗ/11-10/2022/192917309 | 10.10.2023 | ± 0,1 мм |
| Анализатор-течеискатель АНТ-3М | 2831 | С-ДШД/23-05-2022/157628922 | 22.05.2023 | блок ИКД:±10%; блок ФИД,ФИД-1,ЭХД:± 25%; блок ЭХД-О2:±5%. |
| Газоанализатор универсальный ГАНК-4 | 3194 | С-ТТ/10-02-2022/131632450 | 09.02.2023 | ± 20 % |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Руководство по эксплуатации «АНАЛИЗАТОР-ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ АНТ-3М» ДКТЦ.413441.104 РЭ (прямые измерения) |
|  | Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 МВИ-4215-013-56591409-2010/ФР.1.31.2010.08575. Свидетельство об аттестации № 01.00274/1-3-2010 от 19 июля 2010 г. (Углеводороды нефти, Масло минеральное, Метан, Канифоль, Сольвент, Уайт-спирит) Руководство по эксплуатации ГАНК-4 КПГУ 413322 002 РЭ версия V8.21 |
| Оценка | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 N 33н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 № 24н, от 07.09.2015 № 602н, от 14.11.2016 № 642н, от 27.04.2020 № 213н, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 503-ФЗ) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |
|  | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 |

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 8345.0001 | Фельдшер скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Автомобиль |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³ |  | <5 | 5 | 2 | 10 |
|  | Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³ |  | <10 | 20 | 2 | 10 |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <150 | 900/300 | 2 | 10 |
|  | Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись)) |  | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <500 | 2000/1000 | 2 | 10 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <15 | 300 | 2 |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <50 | 1000 | 2 |  |
| 8345.0002 | Старший фельдшер | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 10 |
| 8345.0003 | Медицинская сестра по приему вызовов | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 10 |
| 8345.0004 | Фельдшер по приему вызовов | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлор, мг/м³ |  | <0.5 | 1 | 2 | 10 |
| 8345.0005 | Водитель скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Автомобиль (кабина) |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³ |  | <5 | 5 | 2 | 40 |
|  | Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³ |  | <10 | 20 | 2 | 40 |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <150 | 900/300 | 2 | 40 |
|  | Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись)) |  | 0 | 1 | 2 | 40 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <60 | 300 | 2 |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <200 | 1000 | 2 |  |
| 8345.0006 | Водитель скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Автомобиль (кабина) |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³ |  | <5 | 5 | 2 | 40 |
|  | Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³ |  | <10 | 20 | 2 | 40 |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <150 | 900/300 | 2 | 40 |
|  | Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись)) |  | 0 | 1 | 2 | 40 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <60 | 300 | 2 |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <200 | 1000 | 2 |  |
| 8345.0007 | Водитель скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Автомобиль (кабина) |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³ |  | <5 | 5 | 2 | 40 |
|  | Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³ |  | <10 | 20 | 2 | 40 |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <150 | 900/300 | 2 | 40 |
|  | Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись)) |  | 0 | 1 | 2 | 40 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <60 | 300 | 2 |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <200 | 1000 | 2 |  |
| 8345.0008 | Водитель скорой помощи | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Автомобиль (кабина) |  |  |  |  |  |  |
|  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³ |  | <5 | 5 | 2 | 40 |
|  | Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³ |  | <10 | 20 | 2 | 40 |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <150 | 900/300 | 2 | 40 |
|  | Комбинация веществ (Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы); Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись)) |  | 0 | 1 | 2 | 40 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <60 | 300 | 2 |  |
|  | Этанол (этиловый спирт), мг/м³ |  | <200 | 1000 | 2 |  |

5. Заключение:

- для 8 рабочих мест №№ 8345.0001, 8345.0002, 8345.0003, 8345.0004, 8345.0005, 8345.0006, 8345.0007, 8345.0008 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Примечание:

классы (подклассы) условий труда 1, 2 - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

классы (подклассы) условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 2340 |  |  |  | Чагдуров Жаргал Тумэнович |  | 10.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5205 |  |  |  | Яговцева Олеся Викторовна |  | 10.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |